SANAYİDE ROBOTİK UYGULAMALAR YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

Takım Adı: VOL-İ

Takım ID: 999359

Başvuru ID: 5358567

2026

- İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ	3

2. TAKIM ŞEMASI	3

2.1. Takım Üyeleri	3

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	3

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4

4. ARAÇ TASARIMI	4

4.1. Sistem Tasarımı	4

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı	5

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci	5

4.2.2. Malzemeler	6

4.2.3. Üretim Yöntemleri	9

4.2.4. Fiziksel Özellikler	10

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	10

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci	10

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci	10

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci	13

4.4. Dış Arayüzler	13

5. GÜVENLİK	14

6. TEST	14

7. TECRÜBE	15

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	15

9. ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK	17

10. TİCARİLEŞME POTANSİYELİ	17

11. KAYNAKÇA	18

# RAPOR ÖZETİ

Bu proje, fabrika içi lojistik ve depo süreçlerinde paletli yüklerin güvenli biçimde taşınmasına yönelik otonom bir forklift mobil robot geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem, TEKNOFEST 2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması şartnamesindeki görev akışı, güvenlik ihtiyaçları ve haberleşme beklentileri dikkate alınarak kurgulanmıştır.[1][2]

# TAKIM ŞEMASI

Teknik yeterlilik raporunda tanımlanan ana mimari korunmuştur. Robot, 5 kg'a kadar sembolik palet yükünü alma noktasından bırakma noktasına taşımak üzere tasarlanmıştır. Bu görev için 2D LiDAR tabanlı haritalama ve rota takibi, kamera tabanlı QR kod okuma ve renkli şerit/çizgi algılama, Wi-Fi üzerinden fabrika otomasyon sistemiyle haberleşme ve lineer raylı bilyalı vidalı çatal kaldırma mekanizması birlikte ele alınmaktadır.

## Takım Üyeleri

Şablondaki uyarı doğrultusunda bu bölümde kişi adı, soyadı, okul ve sınıf bilgisi verilmemiştir. Takım yapısı rol ve görev alanları üzerinden tanımlanmıştır.

## Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

| Görev Alanı | Rapor Kapsamındaki Sorumluluk |
| --- | --- |
| Mekanik tasarım | Şasi, çatal mekanizması, lineer ray ve bilyalı vida sistemi |
| Elektronik sistem | Güç dağıtımı, sensör bağlantıları, motor sürücüleri ve güvenlik hattı |
| Algoritma ve yazılım | ROS 2 görev yönetimi, rota takibi, görüntü işleme ve arayüz |
| Robot üst yapı | Forklift üst yapısı, yük alma-bırakma düzeneği ve entegrasyon |
| Rapor ve koordinasyon | Teknik içerik derleme, şablon uyumu ve süreç takibi |

Takım organizasyonu kişilere bağlı bir liste yerine iş paketleri üzerinden takip edilmektedir. Böylece mekanik, elektronik, yazılım ve raporlama adımları birbirini tamamlayan sorumluluk alanları olarak yönetilir.

# PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

| Koordinasyon Alanı | Alt Görevler | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Takım koordinasyonu / raporlama | Görev takibi, belge düzeni, teknik içerik uyumu | Güncel rapor ve çalışma planı |
| Mekanik tasarım ve üretim planı | Şasi, çatal, lineer kızak ve taşıyıcı düzenek | Mekanik tasarım dosyaları |
| Elektronik sistem ve güvenlik | Batarya, DC-DC, acil stop, limit/encoder/IMU bağlantıları | Elektronik blok yapı |
| Algoritma, yazılım ve arayüz | ROS 2, OpenCV, ZBar, rota/QR/çizgi işleme | Kontrol yazılımı ve arayüz |
| Robot üst yapı ve entegrasyon | Yük alma-bırakma hizalama, üst yapı montajı | Entegre robot prototipi |

Teknik yeterlilik raporunda tanımlanan proje çizgisi korunmaktadır. Mevcut tasarım; forklift formunda otonom mobil taşıma, 5 kg'a kadar sembolik palet yükü, 0-300 mm çatal stroku, kamera destekli QR/şerit algılama, 2D LiDAR tabanlı haritalama ve Wi-Fi üzerinden fabrika otomasyon sistemiyle haberleşme ekseninde ilerlemektedir.

# ARAÇ TASARIMI

| Başlık | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Proje amacı | Korundu | Fabrika içi yük taşıma için otonom forklift mobil robot |
| Yük kapasitesi | Korundu | 5 kg'a kadar sembolik palet/yük taşıma hedefi |
| Çatal mekanizması | Korundu | 0-300 mm strok, lineer ray ve bilyalı vida yaklaşımı |
| Kontrol katmanı | Netleştirildi | Raspberry Pi üst seviye, Arduino Mega düşük seviye kontrol için ayrıldı |
| Bütçe | Korundu | Ön maliyet hesabı 48.600,00 TL olarak planlanmıştır. |

## Sistem Tasarımı

Sistem tasarımı; güç, algılama, kontrol, hareket ve dış haberleşme katmanlarının birbirine bağlı çalışması üzerine kurulmuştur. Aşağıdaki tablo, ASCII çizim yerine okunabilir blok şema olarak düzenlenmiştir.

## Aracın Mekanik Tasarımı

## Mekanik Tasarım Süreci

| Katman | Alt Sistem | Görev | Bağlantı |
| --- | --- | --- | --- |
| Güç | 24V LiFePO4 batarya + BMS | Ana enerji ve batarya güvenliği | DC-DC ve sigorta hattına besleme |
| Güç dağıtımı | DC-DC dönüştürücü | 12V/5V kontrol ve sensör beslemesi | Raspberry Pi, Arduino ve sensörler |
| Üst seviye kontrol | Raspberry Pi | ROS 2 görev yönetimi, görüntü işleme, LiDAR/kamera verisi | Wi-Fi, kamera, LiDAR ve Arduino |
| Düşük seviye kontrol | Arduino Mega | Motor sürücü sinyalleri, limit/encoder/IMU ve acil stop geri bildirimi | Motor sürücüleri ve çatal mekanizması |
| Algılama | 2D LiDAR + Logitech C270 kamera | Haritalama, rota takibi, QR/şerit algılama ve hizalama | ROS 2, OpenCV, ZBar |
| Dış arayüz | Wi-Fi / fabrika otomasyon sistemi | Görev alma, kapı izni, durum ve hata bildirimi | Robot bilgisayarı ve takip sistemi |

Mekanik tasarımda ana yaklaşım; forklift formunu koruyan, yük alma-bırakma görevini 0-300 mm çatal stroku ile gerçekleştiren, lineer ray ve bilyalı vida sistemine dayalı bir üst yapı oluşturmaktır. Çatal genişliği 220-420 mm aralığında ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır; bu yapı farklı palet genişliklerine uyum sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Kasa transferi ve taşıyıcı mekanik aksam, robotun yük alma, taşıma ve bırakma görevlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için tasarlanmıştır. Sistem; şase, gövde, taşıma platformu ve kaldırma mekanizmasının birlikte çalışmasına dayanır. Mekanik tasarımda dayanıklılık, denge, yük taşıma güvenliği ve bakım kolaylığı ön planda tutulmuştur.

Şase ve gövde yapısı, robotun batarya, kontrol kartları, sensörler, tahrik sistemi ve çatal mekanizması gibi alt sistemlerini taşıyan ana iskelet olarak planlanmıştır. Çelik yapının tercih edilmesinde yüksek dayanıklılık, darbelere karşı direnç, uzun ömürlü kullanım ve ağır yük taşıma kapasitesi etkili olmuştur. Forklift benzeri gövde yapısı sayesinde robotun yükü alması, kaldırması, taşıması ve belirlenen bırakma noktasına güvenli şekilde ulaştırması hedeflenmektedir.

Yük taşıma ve transfer mekanizması; kaldırma sistemi, taşıma platformu ve yönlendirme yapısından oluşmaktadır. Kaldırma sistemi sayesinde yük belirli bir yüksekliğe çıkarılacak, taşıma platformu ise yükün hareket sırasında sabit ve dengeli kalmasına yardımcı olacaktır. Kaymayı azaltan yüzeyler ve dengeleyici mekanik yapı ile yükün taşıma sırasında konumunu koruması amaçlanmaktadır.

## Malzemeler

Malzeme seçimi, taşıma yükü, mekanik dayanım, montaj kolaylığı ve bakım erişilebilirliği dikkate alınarak yapılmıştır. Mekanik yapıda çelik şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı ve bağlantı elemanları; elektronik sistemde batarya, DC-DC dönüştürücü, sensörler, kontrol kartları ve güvenlik bileşenleri kullanılacaktır. Hazır alınan bileşenler ile takım tarafından tasarlanan/entegrasyonu yapılan parçalar ayrı düşünülmüştür.

| MALZEMELER | ÜRETİCİ | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor | Volt Motor | VMD-24-RED | 24V DC redüktörlü, dikey eksen yüksek torklu tahrik motoru. |
| Mil | BİVATEK | SFU1605 Serisi | Hatve: 5 mm, çap: 16 mm, 0-300 mm strok uyumlu hassas vidalı mil. |
| Mekanik Aksamlar | ENDO Lineer | SBC HGR15 | Çatal taşıyıcının dikey eksende rijit ve salınımsız hareket etmesini sağlayan 2 adet çelik ray. |
| Mekanik Aksamlar | ENDO Lineer | HGH15CA | Lineer raylar üzerinde yük taşıyan yüksek moment kapasiteli 4 adet bilyalı araba blok. |
| Mekanik Aksamlar | Takım tasarımı | Custom Fork-01 | 220-420 mm arası genişliği ayarlanabilir, minimum 80 mm çatal yüksekliğine sahip çelik üst yapı aksesuarı. |
| Yataklı Rulman | BİVATEK | BK12/BF12 | Vidalı milin alt ve üst noktalardan eksenel/radyal olarak yataklanması için rulman blokları. |
| Mekanik Aksamlar | Takım tasarımı | Alüminyum Yaylı Kaplin | Motor mili ile vidalı mil arasındaki olası eksenel kaçıklıkları sönümleyen bağlantı elemanı. |
| Araç Gövdesi | Takım tasarımı | AGV-S2026 | Tüm mekanik, elektrik ve sensör donanımını üzerinde barındıran endüstriyel tip elektrostatik boyalı çelik şasi. |

| MALZEMELER | ÜRETİCİ | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasa transferi mekanik aksam | Takım tasarımı | VOL-İ 38 / Özgün Tasarım v1 | Çelik profil şase ve forklift gövdesiyle yük taşıma ve transfer mekanizması. Lineer ray, bilyalı vida ve kızak blok yapısı; DC redüktörlü motor tahrikli 0-300 mm strok; alt-üst limit sensörleri ve ToF/ultrasonik çatal yükseklik sensörü planlanmaktadır. |

| MALZEMELER | ÜRETİCİ | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensör | OEM / Takım entegrasyonu | Limit, encoder, IMU ve kamera arayüz seti | Konum, hız, QR/şerit algılama ve güvenlik geri bildirimi için sensör bağlantı ve montaj grubu. |
| Lidar | YDLIDAR | X4 Pro / 2D LiDAR | Robot üst gövdesine konumlandırılacak 2D LiDAR; haritalama, rota takibi ve engel algılama için kullanılacaktır. |
| Batarya | PilCo Enerji / Takım entegrasyonu | 24V 24Ah LiFePO4 batarya paketi | 24V motor hattı ve DC-DC dönüştürücü üzerinden kontrol/sensör hatlarını besleyen BMS korumalı ana güç kaynağı. |
| Wi-Fi Modülü | TP-Link | Archer T2U Nano AC600 | Robot bilgisayarının yarışma Wi-Fi ağına bağlanması ve PLC/takip bilgisayarıyla haberleşmesi için kullanılacaktır. |

| MALZEMELER | ÜRETİCİ | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D LiDAR | YDLIDAR | X4 Pro / 360 derece 2D LiDAR | Haritalama, rota takibi ve engel algılama için 0,1-10 m aralığında 2D tarama verisi sağlayacaktır. |
| Kamera | Logitech | C270 HD USB Kamera | QR kod okuma, renkli şerit algılama ve yük alma/bırakma noktasında hizalama için 720p görüntü sağlayacaktır. |
| Encoder / Limit / IMU | OEM / Takım entegrasyonu | 1000 PPR encoder + NPN limit + MPU-6050 IMU | Odometri, çatal alt/üst limit kontrolü ve yönelim desteği için kullanılacaktır. |

| MALZEMELER | ÜRETİCİ | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| Acil Stop ve Uyarı Lambası | EMAS / OEM | NC acil stop + 24V kule lamba | Acil durdurma, durum bildirimi ve güvenli manuel müdahale için kullanılacaktır. |
| DC-DC Converter | MEAN WELL | SD-50B-12 | 24V ana bataryadan kontrol ünitesi, sensör ve haberleşme devreleri için 12V hat sağlayacaktır. |
| Güç Dağıtım ve Kablolama Seti | Takım tasarımı | 24V/12V pano, klemens, sigorta ve kablo seti | Güç ve sinyal hatlarının güvenli dağıtımı, sigorta koruması ve bakım kolaylığı için kullanılacaktır. |

## Üretim Yöntemleri

| Grup | Bileşenler | Kullanım Nedeni |
| --- | --- | --- |
| Mekanik yapı | Çelik şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı | Yük taşıma ve düzgün dikey hareket |
| Hareket sistemi | DC motorlar, motor sürücüleri, tekerlekler | Mobil taşıma ve rota takibi |
| Algılama | 2D LiDAR, Logitech C270 kamera, encoder, limit, IMU | Haritalama, QR/çizgi algılama ve güvenli hareket |
| Kontrol | Raspberry Pi, Arduino Mega | Üst seviye görev yönetimi ve düşük seviye kontrol ayrımı |
| Güç ve güvenlik | 24V LiFePO4 batarya, BMS, DC-DC, sigorta, acil stop | Enerji sürekliliği ve güvenli duruş |

Üretim yöntemi bu aşamada planlanan yapı üzerinden açıklanmış, nihai uygulama detayları prototip doğrulaması sonrasında kesinleştirilecektir. Bu bölüm planlanan üretim yaklaşımı olarak yazılmıştır. Mekanik parçalarda kesme, delme, bağlantı elemanlarıyla montaj ve gerektiğinde kaynaklı birleştirme; elektronik sistemde modüler kablolama, klemensli güç dağıtımı ve ayrı kontrol katmanları öngörülmektedir.

## Fiziksel Özellikler

Robotun fiziksel özellikleri, fabrika içi sembolik palet taşıma görevine uygun kompakt forklift formu temel alınarak planlanmıştır. Araç, 5 kg’a kadar sembolik palet/yük taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çatal kaldırma mekanizması 0-300 mm strok aralığında çalışacak, çatal genişliği ise 220-420 mm aralığında ayarlanabilir olacaktır. Çatal yapısında minimum 80 mm çatal yüksekliği hedeflenmiştir. Toplam araç boyutu, toplam araç ağırlığı ve üst yapı ağırlığı değerleri CAD model, üretim doğrulaması ve tartım işlemleri tamamlandıktan sonra kesinleştirilecektir.

## Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

## Elektronik Tasarım Süreci

| Özellik | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sembolik yük | Kesin | 5 kg'a kadar palet/yük taşıma hedefi |
| Çatal stroku | Kesin | 0-300 mm aralığında dikey hareket |
| Çatal genişliği | Kesin | 220-420 mm arası ayarlanabilir yapı |
| Toplam araç ölçüsü | Kesin değil | Nihai ölçü bilgisi doğrulama sonrası eklenmelidir |
| Toplam ağırlık | Kesin değil | Üretim/tartım doğrulaması sonrası yazılmalıdır |

Elektronik tasarımda 24V batarya hattı, DC-DC dönüştürücüler, sensör beslemeleri, motor sürücüleri, acil stop ve kontrol katmanları ayrıştırılmıştır. Raspberry Pi üst seviye robot bilgisayarı; Arduino Mega ise düşük seviye motor ve sensör arayüzü olarak ele alınmıştır.

## Algoritma Tasarım Süreci

| Bileşen | Görev | Not |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | ROS 2, görüntü işleme, LiDAR/kamera verisi, Wi-Fi haberleşmesi | Üst seviye kontrol |
| Arduino Mega | Motor sürücü sinyalleri, limit/encoder/IMU, acil stop geri bildirimi | Düşük seviye kontrol |
| Logitech C270 kamera | QR kod okuma, renkli şerit/çizgi algılama, hizalama | OpenCV/ZBar ile işlenecek |
| 2D LiDAR | Haritalama, rota takibi, engel algılama | Model-spesifik sayısal iddia verilmemiştir |
| 24V LiFePO4 + BMS | Enerji beslemesi ve batarya güvenliği | BMS/SOC çerçevesi kaynaklarla desteklenmiştir |

Algoritma tasarımında robotun görev döngüsü; başlangıç/görev alma, haritalama-lokalizasyon, rota takibi, QR veya renkli şerit algılama, yük alma-bırakma hizalama, engel durumunda güvenli duruş ve görev durumunu dış sisteme bildirme adımlarından oluşur.

Algoritma tasarımı; konumlandırma, rota planlama, engel algılama ve yük alma-bırakma kontrolü olmak üzere dört ana katmanda ele alınmıştır. Konumlandırma tarafında 2D LiDAR verileri ile tekerlek encoder/odometri verilerinin birlikte kullanılması planlanmaktadır. Yalnızca odometri verisine dayalı konumlandırma, tekerlek kayması ve zemin değişimleri nedeniyle uzun görevlerde hata birikimine yol açabileceğinden, LiDAR destekli haritalama ve lokalizasyon yaklaşımı tercih edilmiştir.

Rota planlama sürecinde robotun görev noktasına güvenli şekilde ulaşması, engel algılandığında yavaşlama veya durma davranışı göstermesi ve yük alma-bırakma noktasında hassas hizalama yapması hedeflenmektedir. Yük alma-bırakma aşamasında kamera, QR kod algılama, mesafe/yükseklik sensörü, limit switch ve çatal konum geri bildirimi birlikte değerlendirilerek çatal hareketinin güvenli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

## Yazılım Tasarım Süreci

| Aşama | Girdi | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Görev alma | Fabrika sistemi veya arayüzden görev bilgisi | Alma/bırakma noktası ve görev kimliği |
| Konumlama ve rota | LiDAR, odometri, harita | Hedefe giden güvenli rota |
| Görüntü işleme | Kamera görüntüsü | QR, renkli şerit/çizgi ve hizalama bilgisi |
| Engel yönetimi | LiDAR ve sensör verisi | Yavaşlama, durma veya hata bildirimi |
| Yük işlemi | Çatal konumu, limit/encoder geri bildirimi | Yük alındı/bırakıldı durumu |

Yazılım mimarisi ROS 2 Humble ve Ubuntu 22.04 tabanlı olarak planlanmıştır. ROS 2, sensör verilerinin düğümler halinde işlenmesi, görev yönetimi ve alt sistemlerin haberleşmesi için uygundur.[4][5] Görüntü işleme tarafında OpenCV ve QR kod okuma için ZBar kullanılacaktır.[8][9]

Yazılım süreci, üst seviye görev yönetimi ile düşük seviye motor/sensör kontrolünün ayrı katmanlarda yürütülmesi üzerine kurgulanmıştır. Üst seviye yazılım katmanında ROS 2 düğümleri aracılığıyla LiDAR, kamera, odometri ve görev bilgileri işlenecek; rota takibi, görüntü işleme, QR kod okuma ve görev durum yönetimi bu katmanda yürütülecektir. Görüntü işleme işlemlerinde OpenCV, QR kod okuma işlemlerinde ise ZBar kullanılacaktır.

Düşük seviye kontrol katmanında Arduino Mega üzerinden motor sürücü sinyalleri, limit switch verileri, encoder/IMU geri bildirimleri ve acil stop durumu izlenecektir. Motor kontrolünde PID tabanlı yaklaşım kullanılarak sürüş ve çatal kaldırma hareketlerinin daha kararlı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yazılımda hata algılama, güvenli duruş ve görev durum bildirimi gibi işlevler ayrı modüller olarak ele alınacaktır.

## Dış Arayüzler

| Yazılım/Katman | Kullanım | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble | Robot yazılım altyapısı | ROS 2 hedef platform uyumu |
| Nav2 / SLAM yaklaşımı | Rota takibi ve haritalama | Mobil robot navigasyonu |
| OpenCV | Renkli şerit/çizgi ve hizalama | Kamera görüntüsü işleme |
| ZBar | QR kod okuma | Görev noktası tanıma |
| C++ / PID kontrol | Motor ve çatal kontrol döngüleri | Düşük seviye gerçek zamanlı kontrol |

Araç, fabrika otomasyon sistemi veya takip bilgisayarı ile Wi-Fi üzerinden haberleşecek şekilde planlanmıştır. Haberleşme protokolü bu aşamada planlanan yapı üzerinden değerlendirilmiş, nihai protokol seçimi prototip doğrulaması sonrasında kesinleştirilecektir. JSON, MQTT, Modbus veya özel protokol gibi net bir format kesin bilgi olarak yazılmamıştır.

# GÜVENLİK

| Mesaj / Arayüz | Yön | İçerik | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Görev alma | Fabrika sisteminden robota | Alma noktası, bırakma noktası, görev kimliği | Yeni taşıma görevini başlatma |
| Kapı izni | Robot ve fabrika sistemi arasında | Kapı geçiş talebi ve izin durumu | Kontrollü kapıdan güvenli geçiş |
| Görev durumu | Robottan fabrika sistemine | Hazır, görevde, yüklü/yüksüz, hata | Sistem takibi |
| Yük alındı / bırakıldı | Robottan fabrika sistemine | Nokta, zaman, durum | Görev adımlarını bildirme |
| Acil stop / hata | Robottan sistem ve operatöre | Acil duruş veya hata kodu | Güvenli duruş ve müdahale |

Güvenlik yaklaşımı, hareketli ve yük taşıyan bir robotun fabrika içi ortamda çalışacağı kabulüyle oluşturulmuştur. Acil stop, engel algılama, limit switch, BMS, sigorta/klemensli güç dağıtımı ve uyarı lambası temel güvenlik bileşenleri olarak ele alınmıştır.[2][14][15]

# TEST

| Risk | Önlem | Beklenen Etki |
| --- | --- | --- |
| Ani engel | LiDAR ve güvenli duruş algoritması | Çarpışma riskini azaltma |
| Çatal sınır aşımı | Limit switch ve geri bildirim | Mekanik zorlanmayı önleme |
| Güç hattı arızası | BMS, sigorta, klemensli dağıtım | Elektriksel güvenliği artırma |
| Operatör müdahalesi | Acil stop ve uyarı lambası | Hızlı durdurma ve görünür durum bildirimi |
| Yazılım/iletişim hatası | Hata durumu ve güvenli moda geçiş | Kontrolsüz hareketi önleme |

Bu sürümde gerçek test sonuçları yerine planlanan test senaryoları verilmiştir. Ölçüm değeri, tarih ve başarı oranı saha testi yapılmadan kesin sonuç olarak yazılmamıştır.

# TECRÜBE

| Test | Amaç | Kontrol Edilecek Durum | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Sürüş/rota testi | Rota takibini doğrulama | Hedefe güvenli ulaşma | Planlandı |
| QR okuma testi | Görev noktası tanıma | Farklı mesafe ve ışıkta QR algılama | Planlandı |
| Renkli şerit/çizgi testi | Kamera tabanlı yönlendirme | Şerit/çizgi takibi | Planlandı |
| LiDAR engel testi | Engel algılama ve güvenli duruş | Duruş ve hata bildirimi | Planlandı |
| Çatal hareket testi | Kaldırma/indirme doğrulama | 0-300 mm strok, limit kontrolü | Planlandı |
| Wi-Fi/PLC haberleşme testi | Görev/durum mesajları | Görev alma ve teslim bildirimi | Planlandı |

Proje sürecinde edinilen önemli tecrübelerden biri, raporda kullanılan görsellerin kaynağının ve niteliğinin açık olması gerektiğidir. Kaynağı belirsiz veya yapay zeka üretimi olduğu düşünülen konsept görsellerinin yarışma değerlendirmesinde risk oluşturabileceği görülmüştür.

# ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Zaman planlaması; tasarım doğrulama, parça temini, mekanik montaj, elektronik entegrasyon, yazılım geliştirme ve test adımlarının birbirine bağlı olduğu kabul edilerek hazırlanmıştır. Kesin takvim tarihleri kaynaklarda bulunmadığı için aşağıdaki plan iş paketleri düzeyinde verilmiştir.

Bütçe karşılaştırması teknik yeterlilik raporunda verilen 48.600,00 TL toplamı korunarak yapılmıştır. Raspberry Pi ve Arduino Mega bu raporda kontrol mimarisinin görev ayrımı olarak açıklanmış, doğrulanmış yeni bir satın alma kalemi veya bütçe değişikliği olarak sunulmamıştır.

| Aşama | İçerik | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Tasarım doğrulama | Mekanik yerleşim, elektronik blok şema ve kontrol mimarisinin son kontrolü | Güncel sistem tasarımı |
| Parça temini | Teknik yeterlilikte listelenen mekanik, elektronik ve sensör bileşenlerinin temini | Satın alma/envanter listesi |
| Mekanik montaj | Şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı ve motor montajı | Hareketli üst yapı |
| Elektronik entegrasyon | Batarya, DC-DC, sensörler, Raspberry Pi, Arduino Mega ve motor sürücüleri | Kontrol panosu ve kablolama |
| Yazılım ve test | ROS 2, OpenCV/ZBar, rota, QR, güvenlik ve haberleşme testleri | Entegre prototip |

Risk planı, yarışma görevinin yük taşıma ve fabrika içi hareket senaryosu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ölçülmüş saha sonucu bulunmadığı için riskler, beklenen etki ve alınacak önlem düzeyinde verilmiştir.

| Risk | Olası Etki | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Parça temin gecikmesi | Montaj ve test takviminin gecikmesi | Kritik parçaların önceliklendirilmesi ve alternatif tedarik listesi |
| Kamera/QR algılama hatası | Alma-bırakma doğrulamasında hata | Aydınlatma, kamera açısı ve QR konumunun ayrı test edilmesi |
| LiDAR entegrasyonu | Haritalama ve engel algılama gecikmesi | ROS 2 düğümlerinin erken test edilmesi |
| Çatal hizalama sorunu | Yük alma-bırakma hatası | Limit/encoder geri bildirimiyle kalibrasyon yapılması |
| Güç güvenliği | Bileşen hasarı veya duruş | BMS, sigorta ve kablo kesiti kontrolü |

# ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

Projenin özgün tarafı, hazır sensör ve kontrol kartlarını forklift üst yapı göreviyle bütünleştiren modüler bir otonom taşıma platformu olarak kurgulanmasıdır. Kamera, LiDAR, Wi-Fi haberleşme ve çatal kaldırma mekanizması aynı görev akışı içinde ele alınmaktadır.

Hazır alınan bileşenler açıkça hazır bileşen olarak değerlendirilmiştir. Tamamen yerli veya tamamen özgün ürün iddiası kurulmamış; takımın özgün katkısı mekanik entegrasyon, görev akışı, kontrol mimarisi ve raporlanan sistem tasarımı üzerinden açıklanmıştır.

# TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Ticarileşme potansiyeli, tam endüstriyel ürün iddiası yerine eğitim, yarışma, prototip geliştirme ve küçük ölçekli depo otomasyonu bağlamında değerlendirilmiştir. Otonom mobil robotlar ve forklift tabanlı otomasyon çözümleri, sanayide lojistik verimlilik ve iş güvenliği açısından önemli bir uygulama alanıdır.[16][17][18]

Pazar analizi: Hedef pazar; mesleki/teknik eğitim kurumları, robotik kulüpleri, Ar-Ge başlangıç ekipleri ve düşük ölçekli depo otomasyonu denemeleri yapan işletmeler olarak değerlendirilebilir. IFR ve akademik çalışmalar, otonom mobil robotların lojistik ve üretim içi taşıma süreçlerinde artan önemini göstermektedir. [16]

Rakip analizi: Profesyonel AMR/AGV ve otonom forklift çözümleri yüksek güvenlik sertifikasyonu, endüstriyel dayanıklılık ve gelişmiş yazılım altyapısı ile öne çıkar. VOL-İ projesi bu ürünlerle doğrudan ticari rekabet iddiası kurmaz; daha erişilebilir, modüler ve öğrenilebilir bir prototip platformu olarak konumlandırılır.

Pazarlama stratejisi: Prototipin teknik rapor, demo videosu, yarışma çıktıları ve eğitim odaklı kullanım senaryoları ile tanıtılması öngörülebilir. Satış fiyatı, pazar payı veya ticari performans tahmini için gerçek maliyet, test ve saha verisi gerektiğinden bu raporda kesin ticari tahmin yapılmamıştır.

# KAYNAKÇA

Kaynakça, metin içi atıflarla uyumlu olacak şekilde aşağıda verilmiştir. Araştırma notları ve şablon açıklamaları final rapora taşınmamıştır.

- TEKNOFEST, "Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/245.

- TEKNOFEST, "2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması Şartnamesi", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/2026_SRUY_TR_r5qei.pdf.

- TEKNOFEST, "2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması Proje Detay Raporu Şablonu", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/2026_Sanayide_Robotik_Uygulamalar_Yarismasi_Proje_Detay_Raporu_Sablonu_0L.docx.

- Arguedas, M., Ragnarok, S., Thomas, D., Nash, A., Biggs, G. ve diğerleri, "REP-2000: ROS 2 Releases and Target Platforms", Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-2000.rst.

- Canonical, "Canonical Ubuntu 22.04 LTS is released", 21 Nisan 2022, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://ubuntu.com/blog/ubuntu-22-04-lts-released.

- Open Navigation, "Nav2 Documentation", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://docs.nav2.org/.

- Macenski, S., "slam_toolbox", Erişim Tarihi: 14 Haziran 14 Haziran 2026, https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox.

- OpenCV, "OpenCV 4.x Documentation", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://docs.opencv.org/4.x/.

- mchehab, "ZBar Bar Code Reader", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://github.com/mchehab/zbar.

- Raspberry Pi, "Raspberry Pi 4 Tech Specs", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/.

- Arduino, "Mega 2560 Rev3", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560

- Logitech, "C270 HD Webcam", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/c270-hd-webcam.html.

- YDLIDAR, "YDLidar-SDK", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, https://github.com/YDLIDAR/YDLidar-SDK.

- International Organization for Standardization, "ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design", 2015, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, https://www.iso.org/standard/69883.html.

- Occupational Safety and Health Administration, "1910.178 - Powered industrial trucks", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.178.

- International Federation of Robotics, "IFR", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, https://ifr.org/.

- Huemer, J., Murschitz, M., Schörghuber, M., Reisinger, L., Kadiofsky, T. ve diğerleri, "ADAPT: An Autonomous Forklift for Construction Site Operation", arXiv, 2025, https://arxiv.org/abs/2503.14331.

- Kato, T., Morisawa, M., "ICP-Based Pallet Tracking for Unloading on Inclined Surfaces by Autonomous Forklifts", arXiv, 2026, https://arxiv.org/abs/2602.16744.

- Oishi, K., Kato, T., Makino, H., Ito, S., "Visual-Based Forklift Learning System Enabling Zero-Shot Sim2Real Without Real-World Data", arXiv, 2024, https://arxiv.org/abs/2412.11503.

- Nguyen, H. H., Huemer, J., Murschitz, M., Glueck, T., Vu, M. N., Kugi, A., "Lang2Lift: A Framework for Language-Guided Pallet Detection and Pose Estimation Integrated in Autonomous Outdoor Forklift Operation", arXiv, 2025, https://arxiv.org/abs/2508.15427.

- Macenski, S., Soragna, A., Carroll, M., Ge, Z., "Impact of ROS 2 Node Composition in Robotic Systems", arXiv, 2023, https://arxiv.org/abs/2305.09933.

- Paizulamu, D., Cheng, L., Zhuang, Y., Xu, H., Qi, N., Song, C., "LiFePO4 Battery SOC Estimation under OCV-SOC Curve Error Based on Adaptive Multi-Model Kalman Filter", arXiv, 2024, https://arxiv.org/abs/2410.23646.